Снятие коробки передач - автомобили с 6-цил. двигателем TDI

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

|  | Траверса -10-222 A- с 2 адаптерами -10-222 A/4-. |
| --- | --- |

|  | Рычаг -80-200- |
| --- | --- |

|  | Крепежное приспособление -3282- |
| --- | --- |

|  | Установочный шаблон -3282/19- |
| --- | --- |

|  | Подъемник -V.A.G 1383 A- |
| --- | --- |

|  | Опорный мостик -30-211 A- |
| --- | --- |

|  | Опора, стандартная |
| --- | --- |

| Процесс работы. Осторожно! ; Контактная коррозия! Указания → Глава.. ; На автомобилях с Telematik перед отсоединением АКБ следует активировать сервисный режим блока управления Telematik →Самодиагностика связи; Группа ремонта01... –; На автомобилях с кодированной радиоаппаратурой/радионавигационной системой учитывать наличие кодирования, при необходимости запросить код.. –; Отсоединить провод массы от клеммы аккумуляторной батареи (в багажнике) при выключенном зажигании.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять колпачки крышки двигателя.. –; Отвернуть крышку двигателя -стрелки-.. –; Снять приемную трубу ОГ с катализатором →Группа ремонта26.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять воздухоподводящий шланг -стрелки-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять воздухоподводящий шланг с турбокомпрессора -стрелки-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять заднюю левую транспортную проушину двигателя с всасывающего трубопровода и привернуть ее вместе с маслопроводом моментом 22 Нм сзади справа к всасывающему трубопроводу -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять переднюю левую транспортную проушину двигателя с всасывающего трубопровода и привернуть ее моментом 22 Нм сзади слева к всасывающему трубопроводу -стрелка-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять крышки -1 … 4-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Предварительно смонтировать траверсу -10-222 A- с 2 адаптерами -10-222 A/4- и ходовыми винтами.. ; Левый ходовой винт стоит сзади траверсы, правый - впереди.. –; Установить траверсу -10-222 A- на болты гнезда амортизационной стойки и проверить надежность установки.. –; Подцепить ходовые винты траверсы к задним транспортным проушинам двигателя.. –; Слегка завинтить ходовые винты, но усилие к двигателю заранее не прикладывать.. –; Снять поликлиновой ремень →Группа ремонта13.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять оба передних колеса.. –; Отвернуть крепление держателя шумоизоляции -стрелки-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отвернуть правый виброгаситель -стрелка- спереди от подрамника.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отвернуть болты -1- и -2- генератора.. –; Вывести генератор вниз и снять электрические провода.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отсоединить провода -1- и -2- от стартера и снять изолятор с положительной клеммы стартера.. –; Отвернуть болты крепления стартера -стрелки- со стороны коробки передач.. –; Вынуть стартер вниз через свободное пространство между поддоном масла ATF и стойкой кузова.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Вывернуть 3 болта -стрелка- гидротрансформатора через отверстие снятого стартера (по мере необходимости поворачивать коленвал дальше на 1/3 оборота).. Инструкция Для ослабления болтов гидротрансформатора удерживать его за центральный болт демпфера.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять противошумовую изоляцию над левым и правым приводными валами -стрелки-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отвернуть теплозащитный щиток левого приводного вала -стрелки-.. –; Отвернуть левый и правый приводной валы от фланцевого вала коробки передач →Группа ремонта40.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Автомобили с полным приводом:. –; Если имеется в наличии поперечина, то отвернуть ее -стрелки-.. –; Отцепить и снять сзади систему выпуска ОГ.. Инструкция -Поз. 1- и -Поз. 2- во внимание не принимать.. –; Перед отвинчиванием крепления карданного вала следует проверить положение шарнира равных угловых скоростей карданного вала относительно фланца для карданного вала на задней главной передаче, при необходимости отметить положение для повторного монтажа.. –; Снять карданный вал → Глава.. Все:. –; Отвернуть нижние соединительные болты силового агрегата.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отодвинуть предохранительный рычаг -1- и отсоединить штекерный разъем жгута проводов КПП.. –; Отсоединить штекерный разъем -2-многофункционального переключателя -F125-.. –; Отвернуть держатель -3- штекерного разъема и снять штекерный разъем с держателем вниз.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отвернуть крепления кронштейна маслопроводов ATF -стрелки-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отвернуть датчик частоты вращения двигателя -G28--Поз. 1- спереди слева от коробки передач.. –; Отсоединить штекерный разъем -2-датчика спидометра -G22-.. Инструкция Выполняйте правила соблюдения чистоты при работе с автоматической коробкой передач → Глава.. –; Отвернуть болт -3- и отсоединить маслопроводы ATF от автоматической коробки передач.. –; Отложить маслопроводы ATF в сторону.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Монтажный кронштейн для коробки передач -3282- для снятия автоматической коробки передач 01V отрегулироватьустановочным шаблоном -3282/19- и установить на подъемник силового агрегата -V.A.G 1383 A-.. –; Установить крепежные кондукторы.. Инструкция ; Крепежные кондукторы представлены на установочном шаблоне -3282/19- в виде знаков, стрелка указывает направление движения.. ; Установочный шаблон имеет только одно монтажное положение.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Завести подъемник силового агрегата -1383 A- с монтажным кронштейном для коробки передач -3282- под коробку передач и выровнять установочный шаблон параллельно коробке передач.. –; Прикрепить крепежные кондукторы к коробке передач слева и справа.. –; Снять левую и правую опоры коробки передач → Глава.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отвернуть многофункциональный переключатель -F125- для защиты его от повреждений -стрелки- и освободить жгут проводов.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отжать тросовую тягу селектора -1- с помощью рычага -80-200- от рычага вала переключения -2-, удалив стопорные элементы -стрелка-, если они имеются.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; При необходимости маркировать положение опоры тросовой тяги селектора относительно картера коробки передач для повторного монтажа и отвернуть опору -стрелки-.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отвернуть задние болты -1- и -2- подрамника.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Подрамник должен опуститься на величину -a- = около 80 мм от точки крепления к кузову.. Инструкция При необходимости уменьшить предварительное натяжение у ходового винта траверсы -10-222 A-.. –; Слегка опустить коробку передач сзади.. –; Отложить вперед приводные валы.. Инструкция Обратить внимание на то, чтобы не повредилось защитное покрытие приводных валов.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Опереть двигатель спереди на стандартные опоры.. –; Отвернуть верхние соединительные болты силового агрегата.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Отжать коробку передач от двигателя, при этом гидротрансформатор выдавить из ведомого диска.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Слегка опустить сзади агрегат двигатель/коробка передач с помощью подъемника силового агрегата -V.A.G 1383 A--стрелка-.. –; Вывести коробку передач наклонно назад/вниз.. ; Подрамник необходимо опустить на величину -a- = около 80 мм.. Инструкция Обеспечить свободный ход между передней стенкой кузова и двигателем.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Закрепить опорным мостиком -30-211 A- гидротрансформатор в коробке передач во избежание его падения.. |  |  |
| --- | --- | --- |