# Электросхема АУДИ Q7 Комплект для установки мобильного телефона с автомобильным телефоном с Bluetooth (9ZW) с 2007 модельного года

Audi Q7 Электросхема №  49 / 1 Выпуск 08.2008 Электросхема АУДИ Q7 Комплект для установки мобильного телефона с автомобильным телефоном с Bluetooth (9ZW) с 2007 модельного годаУказания: Информация о t  расположении гнезд реле и предохранителей t  многоконтактных разъемах t  блоках управления и реле t  соединениях с массой → Места установки в схеме! Информация о t  программах поиска неисправностей → ведомый поиск неисправностей

Audi Q7 Электросхема №  49 / 2 ws = белый

sw = чёрный

ro = красный

rt = красный

br = коричневый

gn = зелёный

bl = синий

gr = серый

li = лиловый

vi = лиловый

ge = жёлтый

or = оранжевый

rs = розовый

Приемопередающее устройство телефона, предохранители

J523 Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации J533 Диагностический интерфейс шин данных

R36 Приемопередающее устройство телефона

SC5 -   Предохранитель 5 на колодке предохранителей C

SC6 -   Предохранитель 6 на колодке предохранителей C

SC8 -   Предохранитель 8 на колодке предохранителей C

SD2 -   Предохранитель 2 на колодке предохранителей D

T20 -   Штекерный разъем, 20-контактный, черный, на диагностическом интерфейсе шины данных

T20k -   Штекерный разъем, 20-контактный, красный, штекер A, на блоке управления передней панели управления и индикации информационной системы

T26b -   Штекерный разъем, 26-контактный, черный, на диагностическом интерфейсе шины данных

T54a -   Штекерный разъем, 54-контактный, приемопередающее устройство телефона

35 -   Точка соединения с массой под передним пассажирским сиденьем

386 -   Соединение с массой 21 в главном жгуте проводов

B300 -   Соединение на плюс 4 (30) в главном жгуте проводов

B330 -   Соединение на плюс 16 (30a) в главном жгуте проводов

B444 -   Соединение 1 (диагностика) в главном жгуте проводов (диагностика с помощью кольцевого диагностического кабеля)

* -   Автомобили без трубки

** -   Автомобили с трубкой в центральном подлокотнике

*** -   Колодка реле и блок предохранителей под водительским сиденьем

# -   до мая 2006

## -   с июня 2006

♦ -   до мая 2007

♦♦ -   с июня 2007

♦♦♦ -   до мая 2008

♦♦♦♦ -   с июня 2008

Audi Q7 Электросхема №  49 / 3 ws = белый

sw = чёрный

ro = красный

rt = красный

br = коричневый

gn = зелёный

bl = синий

gr = серый

li = лиловый

vi = лиловый

ge = жёлтый

or = оранжевый

rs = розовый

Приемопередающее устройство телефона, крепление для телефона, антенна для Bluetooth, модуль микрофонов в переднем потолочном модуле, антенна магнитолы, телефон, навигационная система

J285 -   Блок управления комбинации приборов

J525 -   Блок управления цифровой аудиосистемы

R36 -   Приемопередающее устройство телефона

R52 -   Антенна радио, телефона, навигационной системы

R54 -   Мобильный телефон

R126 -   Телефонный держатель

R152 -   Антенна для Bluetooth

R164 -   Блок микрофонов в переднем модуле крыши

T6x -   Штекерный разъем, 6-контактный, синий, на блоке микрофона в переднем модуле крыши

T12n -   Штекерный разъем, 12-контактный, черный, на задней центральной консоли T32a -   Штекерный разъем, 32-контактный, серый, на блоке управления в комбинации приборов

T54a -   Штекерный разъем, 54-контактный, приемопередающее устройство телефона

35 -   Точка соединения с массой под передним пассажирским сиденьем

B340 -   Соединение 1 (58s) в главном жгуте проводов

B341 -   Соединение 2 (58s) в главном жгуте проводов

* -   Автомобили с трубкой в центральном подлокотнике

** -   Антенна на крыше

♦ -   LWL - световоды, ⇒ электросхему шины данных Infotainment (Most Ring)