| Осмотр кузова авто: - царапины, вмятины, сколы, иные повреждения - проемы дверей, уплотнитель багажника, петли крышки багажника, капота на наличие следов некачественной покраски или лака. Дери все открываются и закрываются хорошо, не провисли петли. - подкапотное пространство (СНЯТЬ ПЛАСТИКОВЫЙ КОЖУХ ДВС): все элементы должны быть оригинальными, шгуты проводов целыми в заводской черной матерчатой изолентой, сварные швы ровные и однотипные. Радиаторы должны ровно стоять, отсутсвовать следы повреждений на них и вокруг. Обратить особое внимание на болты крепелния петель капота, крыльев к кузову, крепления фар (должны быть целыми и отсутсвовать следы ремонта) |  |
| --- | --- |
| Осмотр салона авто: - любые повреждения кожи на сидениях - руль: должен быть без потертостей по кругу, кнопки на нем работают. - центральная консоль возле кулисы КПП: все кнопки должны работать, быть без повреждений. - потолок целый, без замятий, повреждений. Особенно осмотреть у края лобового стекла – должны отсутсвовать юбые подозрительные повреждения или следы ремонта (грязь, вмятины, отслоение покрытия от основы) |  |
| Осмотр электроники авто: - проверить работу системы Key-Less на каждой двери: при касании сенсора, авто должно закрываться/открываться - открытие багажника с кнопки в водительской двери внизу. Крышка багажника должна открываться плавно, без рывков - панель приборов: отсутсвуют любые сообщения об ошибках (текстовые/в виде символов), при включении панели нет посторонних предупреждающих звуков писк, зуммер) - свет в салоне: кнопками принудительно включить/отключить - наружное освещение: ближний дальний свет. Лампы должны включиться и не отлчаться по свету. Задние фонари, аварийная сигнализация. |  |
| Тестовая поездка - запуск двигателя с открытой водительской дверью: без посторонних шумов, сильных вибраций, ненормальной работы - снять и поставить авто на ручной электрический тормоз с открытой дверью: нет посторонних шумов, звуков (визг, скрип) - проверить работу кулисы КПП на стоящем авто: переключить все передачи с выжатым сцеплением. Ручка должна ходить плавно, без заеданий, не болтаться. Педаль сцепления плавно нажимается, имеет жесткость, не проваливается. - прокатиться по городу в разных режимах с переклюением скоростей: нет вибрации, биения при торможении и разгоне, посторонних шумов двигателя, подвески - выехать на трассу и разогнаться до 130 км/ч: не должно быть вибраций, биений в руль или кузов, разгон двигателем должен быть плавный, без рвыков. |  |
| Любые другие замечания по итогу осмотра |  |