VCDS Версия: Release 908.1

Дата версия: 20091018

Пятница,08,Октябрь,2010,14:22:44:63170

Шасси: 4F0

Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55

          56 61 62 72 76

VIN: WAUZZZ4F35N037907   

-------------------------------------------------------------------------------

Адрес 01:  Электроника двигателя (BDW)       Label: Нет ссылки!!

   Part No SW: 4F0 910 552 R    HW: 4F0 907 552 D

   Компонент: 2.4l V6 MPI         0010  

   Ревизия: --H15---    Серийный номер:               

   Кодировка: 0105000302070020

   Мастерская #: WSC 43656 133 60297

1 неисправность:

005155 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow 

               P1423 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности  ВКЛ

             Freeze FrameСтоп-кадр:

                    Статус неисправности: 10100001

                    Приоритет неисправности: 4

                    Частота неисправности: 9

                    Сброс счетчика: 40

                    Пробег: 183799 km

                    Отсчет времени: 0

                    Дата: 2010.09.28

                    Время: 08:14:06

             Freeze FrameСтоп-кадр:

                    Об/мин: 832 /min

                    Возд. масса: 136.3 мг / ул

                    Температура: 18.0°C

                        Холостой ход

                    Нагрузка: 32.2 %

                    Скорость: 0.0 km/h

Готовность: 0000 0000

