A4 2000 – 2001

[image: image1.jpg]



Cars on longlife service cannot be reset 

Автомобили на длительном обслуживании не могут быть перезагружены
Cars with fixed interval service can be reset
Автомобили с неподвижным обслуживанием интервала могут быть перезагружены

1. Press and hold button A
Нажмите и удерживайте кнопку A
2. Switch the ignition on
Включите зажигание
3. Release button A
Кнопку А отпустите
4. The words “service or service in XXXXMI” will appear in the trip recorder display
Слова “обслуживание или обслуживание в XXXXMI” появятся на табло пробега

5. Turn button B to the left to clear the display
Кнопку B повернуть налево, чтобы очистить показ

6. Turn the ignition off
Выключите зажигание

A4 2001 – 

[image: image2.jpg]



Cars on longlife service cannot be reset 

Автомобили на длительном обслуживании не могут быть перезагружены

1. Press and hold button A
Нажмите и удерживайте кнопку A

2. Switch the ignition on
Включите зажигание

3. Release button A
 Кнопку А отпустите
4. The words “service or service in XXXXMI” will appear in the trip recorder display
Слова “обслуживание или обслуживание в XXXXMI” появятся на табло пробега

5. Press button B until display clears and is replaced with a new service interval
Нажмите кнопку B, пока показ не очищается и заменен новым интервалом обслуживания

